PAVEL JELÍNEK – STROJE   Technologie zpracování

Drtiče,granulátory,

Separátory, dopravníky

Třídící linky

____________________________________________________________________

Jednohřídelové drtiče odpadů DJ 5,5 – DJ 12

Jde o průmyslový drtič určený k drcení  materiálu na  jemnou  výstupní frakci, převážně  v jednom stupni. Velikost výstupní frakce je dána velikostí ok síta uloženého pod rotorem drtiče. Materiál je drcen mezi  břity rotoru ( pomocí výměnných destiček) a statorovým nožem ve tvaru hřebene.

# Drtič je vybaven pneumatickým nebo hydraulickým přítlakem, který zajišťuje přísun materiálu k rotoru. Pod sítem drtiče je šnekový dopravník, který dopravuje drť na další dopravní cesty např. pneudopravu, nebo pásový dopravník. Výkon drtiče je dán charakterem drceného materiálu a velikostí ok síta. Zařízení je vybaveno elektronikou která hlídá nastavené přetížení  s automatickou reverzací chodu motoru.

| TYP Drtiče | Pracovní prostor d x š(mm) | Příkon drtiče v (kW) | Výkon (Kg/hod) | Hmotnost (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ 5,5 | 550 x 600 | 5,5-11 | 120 | 2000 |
| DJ 7 | 700 x 700 | 15-22 | 250 | 2500 |
| DJ 10 | 1000 x 900 | 18.5-30 | 650 | 3500 |
| DJ 12 | 1200 x 900 | 22-45 | 900 | 4000 |

Drtí : Plastové vtoky, plasty, dřevo, kartonáž, kabely, tištěné spoje, dřevěné i plastové

přepravky od zeleniny, Tetra-pack, dřevotřísku, vhodný i pro skartaci dokumentů,

PAVEL JELÍNEK – STROJE                               tel/fax.:00420/491815737

Okružní 279                                                              tel.: 00420/491812066

551 02 JAROMĚŘ                                                   E-mail.:Pavel.jelinek@atnet.cz

www.jelinek-stroje.cz